| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires |  |  |

Arrêté du […]

Portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques des toitures végétalisées

NOR : […]

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, en France métropolitaine (adaptations à prévoir pour les OM).

Objet : fixation d'exigences sur les caractéristiques techniques des toitures végétalisées demandées au L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, pour les bâtiments neufs, rénovations lourdes et extensions de bâtiments en France métropolitaine (adaptations à prévoir pour les OM).

Entrée en vigueur : ces exigences s'appliquent aux bâtiments, parties de bâtiments et aux rénovation dont les autorisations d’urbanisme ont été déposées à compter du 1er juillet 2023.

Notice : cet arrêté fixe les caractéristiques techniques que doivent respecter les toitures végétalisées mises en œuvre en application l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation. Les caractéristiques techniques minimales portent sur le respect d’une épaisseur de substrat minimum, la capacité de rétention en eau, les types de végétaux, l’alimentation en eau et le contrat d’entretien. Certaines caractéristiques minimales sont adaptées lorsqu’il s’agit d’une construction neuve ou d’une extension et lorsqu’il s’agit d’une rénovation.

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment l’article L. 171-4 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du xxx,

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du XXX ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XXX au XXX, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu ;

Arrêtent :

Article 1er

Le présent arrêté a pour objet de préciser les caractéristiques des toitures végétalisées installées en application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation.

Article 2

Au sens et pour l'application du présent arrêté :

Capacité maximale en eau (CME) : volume d’eau maximal retenu par l’échantillon dans les conditions définies ci-dessous, exprimé en pourcentage volumique.

Complexe de culture : ensemble des couches explorées par les racines, c’est-à-dire le substrat, la couche filtrante et la couche drainante.

Couche drainante : la couche drainante assure l’évacuation de l’eau en excès, évitant ainsi l’asphyxie des racines.

Couche filtrante : a pour fonction de retenir les particules du substrat pour éviter le lessivage et le colmatage de la couche drainante mais n’est pas destinée à empêcher le passage des racines dans la couche drainante.

Espèce végétale : Ensemble d'individus végétaux vivants, à la fois semblables par leurs formes adultes et embryonnaires et par leur génotype, vivant au contact les uns des autres, s'accouplant exclusivement les uns aux autres et demeurant indéfiniment féconds entre eux.

Substrat : Support de culture, léger à dominante minérale, permettant l’ancrage de la couche végétale et son alimentation hydrique et minérale. Il se substitue à la terre végétale des terrasses jardins. Il peut contenir de la matière organique, composé hydrocarboné constitué d’organismes vivants, de résidus végétaux et de produits en décomposition.

Le protocole de mesure de la CME est disponible en annexe.

Article 3

Les caractéristiques minimales suivantes du système de toiture végétalisée devront être respectées :

- Epaisseur minimum de substrat après tassement :

- Constructions neuves et extensions : épaisseur minimum de 10 cm ;

- Rénovation de bâtiments existants : épaisseur minimum de 8 cm.

En cas de désaccord sur l’épaisseur du substrat demandé, merci de justifier votre argumentaire au regard de l’objectif mentionné au L.171-4 : « [dispositif…] garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité »

- La rétention maximale en eau du substrat, ou capacité maximale en eau (CME), devra être supérieure ou égale à 35 % en volume. La méthode de calcul de la CME est détaillée en annexe au présente arrêté.

- Le système de toiture végétalisé devra utiliser un minimum de 10 espèces végétales différentes.

Le mélange d’espèces devra être adapté aux conditions climatiques locales et tenir compte des écosystèmes et paysages locaux. Une végétalisation spontanée pourra venir compléter le mélange d’espèces diversifié utilisé lors de l’implantation de la toiture. Le choix des espèces pourra être réalisé à partir de la liste présente dans le guide de préconisation publié sur le site internet du ministère de la Transition écologique.

- Le système de végétalisation s’attachera à limiter son impact carbone, et notamment sa consommation de matière. Il est conseillé pour cela, d’établir une déclaration environnementale de l’ensemble des aspects environnementaux du système contenant les informations mentionnées à l’article R .171-17, conforme au programme de déclarations environnementales défini à l’article R.171-19.

- La toiture végétalisée devra comporter l’accès à au moins un point d'eau. Tout point de la toiture-terrasse devra être situé à moins de 30 m d’un point d'eau. Le recours à l’eau potable ne devra se faire qu’en complément des eaux de récupération et l’arrosage automatique est donc à éviter. Ces points d’eau doivent permettre de maintenir les fonctions vitales des végétaux implantés en toiture dans des régions à périodes particulièrement sèches et lors de périodes prolongées de canicules et/ou de sécheresse. L’arrosage sera raisonné et optimisera la ressource en eau.

- La toiture végétalisée devra prévoir un dispositif d’accès adapté pour garantir l’entretien du dispositif.

- Les propriétaires ou exploitants des bâtiments et parcs de stationnement concernés par ce présent arrêté doivent justifier d’un contrat d’entretien garantissant la satisfaction des exigences de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation.

Article 4

La ministre de la transition écologique et la ministre auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le [   ].

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,

François Adam

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,

François Adam

Annexe : protocole de mesure de la CME

D’après les règles professionnelles « pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées ». Edit° N°3 / Mai 2018 (Adivet, Chambre Syndicale Française de l’Etanchéité, L’enveloppe métallique du bâtiment).

La mesure de la capacité maximale en eau (CME) devra être réalisée par un laboratoire indépendant.

- Principe de la mesure de la CME

Une colonne de substrat compactée est saturée en eau puis ressuyée. On considère ainsi que toute l’eau gravitaire s’est écoulée et que l’eau restante est retenue par le substrat ou le système de drainage.

- Mesure de la CME

2.1. Matériel nécessaire :

- 20 litres de substrat ou matériau de drainage à tester ;

- Récipients cylindriques d’une matière résistant à 105 °C, diamètre intérieur 150 mm, hauteur 165 mm à fond comportant des perforations définies :

- Écart des rayons de perforations : 15 ;

- Écart des cercles de perforations : 10 mm ;

- Diamètre des perforations : 5 mm ;

- Nombre de perforations :

- Au centre 1x1=1

- Division 90° : 4 x 7 = 28

- Division 30°/60°: 8 x 6 = 48

- Division 15°/45°/75° : 12 x 4 = 48

Soit total des perforations : 125.

- Plaque d'acier, épaisseur 7 mm, diamètre 148 mm (essai Proctor adapté aux substrats de toitures végétalisées) ;

- Masse Proctor, 4,5 kg de poids de chute, hauteur de chute 450 mm (essai Proctor adapté aux substrats de toitures végétalisées) ;

Cette spécification est-elle suffisante ?

- Etuve ;

- Balance, précision 0,1 g ;

- Deux grilles métalliques de diamètre 150 mm et d’ouverture de maille 600 μm (doivent pouvoir se glisser à plat au fond du cylindre) ;

- Masse de 1 à 2 kg environ (à poser sur échantillon pour empêcher le gonflement) – diamètre environ 10 cm ;

- Récipient étanche suffisamment haut pour contenir les cylindres d’échantillons ;

- Cuvette munie d’une plaque de drainage ou grille sur laquelle on pourra laisser égoutter les cylindres.

2.2. Mesure de la CME

Protocole de mesure :

Remarque : si on utilise le même échantillon que lors de la mesure de la densité apparente, passer alors directement à l’étape 7.

Réaliser la mesure 3 fois, en parallèle si on dispose du matériel nécessaire, et calculer une CME moyenne.

- Mesurer précisément la hauteur intérieure du cylindre : faire 4 mesures et établir une moyenne.

- Déterminer la masse du récipient cylindrique muni du fond perforé. S’assurer que le matériel est sec et à température ambiante avant d’effectuer la pesée. On note mc la masse du cylindre.

- Insérer au fond du cylindre une grille métallique. Peser l’ensemble : cylindre + grille + fond perforé. On note mcg la masse du dispositif.

- Introduire le matériau à analyser à l’état frais sur une hauteur de 120 à 140 mm de haut de manière à obtenir après compactage une épaisseur de matériau tassé de 100 mm ± 5 %.

- Placer la plaque d’acier Proctor sur l’échantillon. Compacter le matériau introduit avec 6 coups de masse Proctor.

- Déterminer la hauteur de l’échantillon à l’état compacté par mesure de la hauteur entre le haut du cylindre et le haut de l’échantillon, en 4 points différents. Soustraire cette valeur à la hauteur intérieure du cylindre. On obtient h en cm.

- Placer l’échantillon dans le récipient étanche, le munir d’une grille ou toile de tamisage et placer une masse dessus. Le rôle de ce dispositif est d’empêcher l’échantillon de se soulever lors de la réhumectation.

- Placer le récipient sous un filet d’eau, de telle sorte que l’eau ne tombe pas directement sur l’échantillon mais dans l’espace entre le bord extérieur du cylindre et le bord du récipient. La réhumectation de l’échantillon se fait ainsi par le fond du cylindre et doit être lente de manière à permettre de chasser tout l’air compris dans l’espace poral. Compter au moins 15 à 20 min de phase d’immersion. L’immersion est complète lorsque la hauteur finale de l’eau dépasse la surface de l’échantillon de 10 mm.

- Laisser l’échantillon immergé pendant 24 h tout en contrôlant qu’il y ait toujours de l’eau au-dessus du substrat, au besoin ajuster.

- Sortir l’échantillon du récipient; le poser sur une cuvette munie d’une plaque de drainage ou sur une grille et laisser égoutter pendant 2 h.

- Vérifier que les parois extérieures sont sèches. Peser l’échantillon avec le cylindre, déduire le poids des toiles.

- Vérifier la hauteur h de l’échantillon en la remesurant. Si malgré la masse, un gonflement est apparu, mesurer à nouveau la hauteur de l’échantillon par mesure de la hauteur entre le haut du cylindre et le haut de l’échantillon en 4 points différents. Dans ce cas, on note he la hauteur corrigée.

- Passer l’échantillon à l’étuve à 105 °C pendant 48 h jusqu’à stabilisation complète du poids de l’échantillon. Peser l’échantillon quand il est à température ambiante. Noter msc la masse sèche de l’ensemble "échantillon + cylindre".

Calcul de la CME :

Avec :

- CME : capacité maximale en eau, exprimée en % volumique

- me : masse de l’échantillon (substrat + cylindre) à capacité maximale en eau en g

- msc : masse sèche de l’échantillon (substrat + cylindre) après passage à l’étuve à 105 °C

- V : volume de l’échantillon en cm3

- Ve : volume corrigé en cas de gonflement de l’échantillon en cm3

Commentaire : le résultat de l’équation donne un résultat en g/cm3. Cependant, la masse obtenue en g étant une masse d’eau, on la « convertit » en cm3 en utilisant implicitement la masse volumique réelle de l’eau (1 g = 1 cm3). Le résultat est donc un % volumique.

Calcul de la densité apparente à CME :

Avec :

- SCME : densité apparente à CME en g/cm3

- me : masse de l’échantillon (substrat + cylindre) à capacité maximale en eau en g

- mcg : masse du dispositif vide en g (cylindre + toile + fond perforé)

- V : volume de l’échantillon en cm3

- Ve : volume corrigé en cas de gonflement de l’échantillon en cm3